# Seguridad BLE - Horizon Medical IoT Holter v2.0

## Resumen

Este documento describe la implementación de seguridad avanzada en la comunicación BLE del firmware del Holter IoT de Horizon Medical. El objetivo es proteger la transmisión de datos médicos sensibles (señales ECG) cumpliendo con estándares de privacidad como HIPAA y regulaciones de dispositivos médicos.

## Arquitectura de Seguridad

### Capas de Protección

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                Capa de Aplicación                    │
│  - Verificación de cifrado antes de enviar ECG      │
│  - Contador de fallos de autenticación              │
│  - Validación de dispositivos autorizados (bonded)  │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              Capa de Servicio GATT                   │
│  - CCCD requiere enlace cifrado (ENC_NO_MITM)       │
│  - Características de solo notificación             │
│  - Permisos de lectura/escritura restringidos        │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              Capa de Seguridad BLE                   │
│  - LESC (LE Secure Connections) con ECDH P-256      │
│  - Bonding con distribución de LTK + IRK            │
│  - Cifrado AES-CCM 128-bit                          │
│  - Tamaño mínimo de clave: 16 bytes (128-bit)       │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│              Capa de Enlace BLE                      │
│  - Cifrado de enlace gestionado por SoftDevice       │
│  - Negociación automática de parámetros de seguridad │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

## Flujo de Autenticación BLE

### Conexión Nueva (Primer Pairing)

Central (App/Gateway)              Peripheral (IoT Holter)
        │                                     │
        │──── BLE Connect Request ───────────>│
        │                                     │
        │<─── Connection Established ─────────│
        │                                     │
        │     [Holter solicita cifrado         │
        │      automáticamente via             │
        │      pm_conn_secure()]               │
        │                                     │
        │<─── Security Request ───────────────│
        │                                     │
        │──── Pairing Request (LESC) ────────>│
        │                                     │
        │     ┌─────────────────────────────┐  │
        │     │  LESC Pairing Phase 1:      │  │
        │     │  Intercambio de claves      │  │
        │     │  públicas ECDH P-256        │  │
        │     │  (Just Works - sin MITM)    │  │
        │     └─────────────────────────────┘  │
        │                                     │
        │<──> ECDH Public Key Exchange ──────>│
        │                                     │
        │     ┌─────────────────────────────┐  │
        │     │  LESC Pairing Phase 2:      │  │
        │     │  Cálculo de DH Key          │  │
        │     │  nrf_ble_lesc_request_      │  │
        │     │  handler() en main loop     │  │
        │     └─────────────────────────────┘  │
        │                                     │
        │<──> DH Key Computation ────────────>│
        │                                     │
        │     ┌─────────────────────────────┐  │
        │     │  LESC Pairing Phase 3:      │  │
        │     │  Generación de LTK          │  │
        │     │  Cifrado del enlace         │  │
        │     │  AES-CCM 128-bit            │  │
        │     └─────────────────────────────┘  │
        │                                     │
        │<─── Encryption Established ─────────│
        │                                     │
        │     ┌─────────────────────────────┐  │
        │     │  Bonding:                    │  │
        │     │  LTK + IRK almacenados en   │  │
        │     │  flash (FDS) del nRF52      │  │
        │     └─────────────────────────────┘  │
        │                                     │
        │──── Write CCCD (enable notify) ───>│
        │     [Aceptado: enlace cifrado]      │
        │                                     │
        │<─── ECG Notifications ──────────────│
        │     [Datos cifrados AES-CCM]        │
        │                                     │

### Reconexión (Peer Bondeado)

Central (App/Gateway)              Peripheral (IoT Holter)
        │                                     │
        │──── BLE Connect Request ───────────>│
        │                                     │
        │<─── Connection Established ─────────│
        │                                     │
        │     [Holter detecta peer bondeado   │
        │      y restaura cifrado con LTK]    │
        │                                     │
        │<──> Encryption Restored (rápido) ──>│
        │     [~50ms vs ~500ms primer pairing]│
        │                                     │
        │──── Write CCCD (enable notify) ───>│
        │<─── ECG Notifications ──────────────│
        │                                     │

### Intento de Acceso No Autorizado

Atacante                           Peripheral (IoT Holter)
        │                                     │
        │──── BLE Connect Request ───────────>│
        │                                     │
        │<─── Connection Established ─────────│
        │                                     │
        │──── Write CCCD (sin cifrar) ──────>│
        │                                     │
        │<─── ERROR: INSUF_ENCRYPTION ────────│
        │     [CCCD requiere enlace cifrado]  │
        │                                     │
        │     [Si intenta pairing y falla     │
        │      3 veces consecutivas:          │
        │      DESCONEXIÓN FORZADA]           │
        │                                     │

## Cambios Implementados

### 1. Parámetros de Seguridad (HZM_BLE.cpp)

| Parámetro | Antes | Después | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC_PARAM_LESC | 0 (deshabilitado) | 1 (habilitado) | ECDH P-256 para intercambio seguro de claves |
| SEC_PARAM_BOND | 1 | 1 (sin cambio) | Persistencia de claves entre sesiones |
| SEC_PARAM_MITM | 0 | 0 (sin cambio) | Just Works (dispositivo sin display/teclado) |
| SEC_PARAM_MIN_KEY_SIZE | 7 | 16 | Forzar cifrado de 128-bit |
| PM_LESC_ENABLED | 0 | 1 | Habilitar LESC en Peer Manager (sdk_config.h) |

### 2. Permisos de Características ECG

| Permiso | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| CCCD Read | SET_OPEN | SET_ENC_NO_MITM |
| CCCD Write | SET_OPEN | SET_ENC_NO_MITM |
| Char Value Read | SET_NO_ACCESS | SET_NO_ACCESS (sin cambio) |
| Char Value Write | SET_NO_ACCESS | SET_NO_ACCESS (sin cambio) |

### 3. Nuevo Módulo: HZM_BLE_Security

Archivos: - HZM_BLE_Security.h - Definiciones, estados, tipos de eventos - HZM_BLE_Security.cpp - Implementación completa

Funcionalidades: - Inicialización de LESC (nrf_ble_lesc_init()) - Manejo de eventos del Peer Manager (pairing, bonding, cifrado) - Manejo de eventos GAP de seguridad (SEC_PARAMS_REQUEST, AUTH_STATUS, etc.) - Verificación de cifrado de enlace (is_link_encrypted()) - Solicitud de cifrado (request_encryption()) - Validación de dispositivos autorizados (peers bondeados) - Contador de fallos de autenticación con desconexión forzada - Callbacks de eventos de seguridad para la aplicación

### 4. Protección en Transmisión de Datos

send_data_over_BLE() ahora verifica el estado de cifrado antes de enviar:

if (!HZM_BLE_Security::is_link_encrypted(m_conn_handle))
{
    // Silenciosamente descarta datos - enlace no cifrado
    HZM_AFE::data_read = false;
    return;
}

### 5. Main Loop: LESC Request Handler

// Procesar solicitudes de cómputo DH key del SoftDevice
nrf_ble_lesc_request_handler();

Crítico: Esta llamada es obligatoria cuando PM_LESC_ENABLED=1. El SoftDevice delega el cómputo ECDH al CPU de la aplicación y nrf_ble_lesc_request_handler() debe llamarse en el main loop para completar el intercambio de claves durante el pairing.

## Eventos de Seguridad

### Eventos del Peer Manager

| Evento | Acción |
| --- | --- |
| PM_EVT_CONN_SEC_START | Log + notifica app que pairing inició |
| PM_EVT_CONN_SEC_SUCCEEDED | Actualiza estado a ENCRYPTED, reset contador fallos |
| PM_EVT_CONN_SEC_FAILED | Incrementa contador, desconecta si >= 3 fallos |
| PM_EVT_CONN_SEC_CONFIG_REQ | Permite re-pairing si < 3 fallos |
| PM_EVT_BONDED_PEER_CONNECTED | Log de reconexión de peer bondeado |
| PM_EVT_PEER_DATA_UPDATE_SUCCEEDED | Log de bond almacenado en flash |
| PM_EVT_STORAGE_FULL | Ejecuta garbage collection de FDS |

### Eventos GAP de Seguridad

| Evento | Acción |
| --- | --- |
| BLE_GAP_EVT_SEC_PARAMS_REQUEST | Log para audit trail |
| BLE_GAP_EVT_AUTH_STATUS | Log resultado de autenticación (bonded, LESC, MITM) |
| BLE_GAP_EVT_CONN_SEC_UPDATE | Verifica nivel de seguridad, autoriza/deniega ECG |
| BLE_GAP_EVT_AUTH_KEY_REQUEST | Log (no esperado en Just Works) |
| BLE_GAP_EVT_PHY_UPDATE_REQUEST | Acepta actualización de PHY |

## Defensa en Profundidad

La seguridad BLE se implementa en tres capas independientes:

- Capa GATT (permisos): El SoftDevice rechaza writes al CCCD si el enlace no está cifrado. Esto es la primera línea de defensa y funciona a nivel de protocolo BLE.

- Capa de aplicación (send_data_over_BLE): Verificación explícita del estado de cifrado antes de cada transmisión de datos ECG. Si un bug permitiera suscribirse sin cifrado, esta capa lo bloquea.

- Capa de sesión (auth failure counter): Después de 3 fallos consecutivos de autenticación, el dispositivo desconecta al peer. Protege contra ataques de fuerza bruta.

## Consideraciones para Desarrollo Futuro

### Mejoras Posibles

- MITM Protection: Si se añade un display al dispositivo, cambiar SEC_PARAM_IO_CAPABILITIES a BLE_GAP_IO_CAPS_DISPLAY_ONLY y SEC_PARAM_MITM a 1 para habilitar Numeric Comparison.

- Whitelist de Advertising: Usar ble_advertising_whitelist_reply() para limitar advertising solo a peers bondeados después del primer pairing.

- OOB Pairing: Para entornos de alta seguridad, implementar pairing Out-of-Band usando NFC (el nRF52832 tiene NFC-A integrado).

- Rotación de Claves: Implementar re-pairing periódico para rotar las claves de cifrado.

- Secure DFU: Implementar Device Firmware Update seguro con firma criptográfica para actualizaciones OTA.

## Dependencias

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| nrf_ble_lesc | Gestión de claves ECDH para LESC |
| peer_manager | Almacenamiento de bonds en flash |
| fds | Flash Data Storage para persistencia |
| nrf_crypto | Backend criptográfico (CC310 o software) |
| ble_conn_state | Seguimiento de estado de conexiones |

## Impacto en Recursos

| Recurso | Impacto Estimado |
| --- | --- |
| Flash | +4-8 KB (código LESC + crypto) |
| RAM | +2 KB (buffers ECDH P-256) |
| CPU | Pico durante pairing (~100ms para ECDH) |
| Latencia conexión | +200-500ms (primera vez), +50ms (reconexión) |
| Batería | Mínimo (cifrado por hardware en nRF52) |